PIANO DEI SERVIZI

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 8 Zone F

1.
Nelle tavole di Piano sono individuate le localizzazioni delle Zone F da realizzarsi con interventi diretti del Comune, di enti ed organismi competenti per singoli impianti e servizi, o con interventi privati convenzionati o accompagnati da atto unilaterale d’obbligo.

La Zona F1b è destinata alla funzione di protezione del perimetro del Parco del Molgora ed al suo completamento. Per detta zona sono consentiti gli interventi di cui alla zona F1a ed inoltre impianti florovivaistici; culture orticole; impianti sportivi e di tempo libero con prevalente uso delle superfici scoperte.

Sono consentiti:

1) gli interventi di cui alla zona E1, ad esclusione degli interventi di nuova costruzione
2) gli interventi di piantumazione e di rimboschimento;

3) la realizzazione di piccole opere finalizzate all’uso di aree verdi come adattamento di sentieri, percorsi pedonali e ciclabili;

4) opere di risanamento idraulico e paesaggistico delle sponde del Torrente Molgora e opere minori per la canalizzazione delle acque di superficie e per il rimpinguamento delle falde, previe necessarie autorizzazioni.

 5) le nuove recinzioni sono ammesse solamente quando realizzate con siepi o quando finalizzate agli  interventi di ripopolamento faunistico ai sensi della legge regionale 26/1993 e successive integrazioni e modifiche.
c)
Indici:

Per la Zona F1b

Sc
pari ad 1/20 di St per la zona F1b e pari ad 1/4 di St per la zona F2a.

Hc
m 6,00 (salvo particolari strutture o corpi tecnici)

Hd
m 1,80 (verso gli spazi pubblici e per un risvolto pari ad almeno m 6,00 per i lati perpendicolari agli stessi); m 2,50 per le altre parti 

He
un piano abitabile ed eventuale piano di servizio.

Db
m 5,00
